- ВСЁ ПРО АПИ

Автономный пожарный извещатель (АПИ) – это устройство, которое реагирует на малейшее появление дыма сигналом и световым оповещением. Чаще всего имеет округлую форму и компактный размер.

- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- В корпусе извещателя, через который проходит окружающий воздух, подается питание на инфракрасные лучи, направленные друг напротив друга под определенным углом. При попадании дыма, они имеют свойство рассеиваться.

- Особый приемник фиксирует изменение лучей, сравнивает его с установленным нормативом. При значительных отклонениях автоматически включается звуковое оповещение.

- ЧТО ЗНАЧИТ АВТОНОМНЫЙ?

- Прибор работает в автономном режиме, то есть конструкция не предусматривает проводов и подключения к инженерным сетям помещения. Питание осуществляется от батарейки, которой хватает на год оптимальной работы устройства. При низком уровне заряда и необходимости заменить источник питания (батарейку), прибор оповестит вас мигающим световым индикатором и начинает «подпикивать».

- УСТАНОВКА

- Автономные пожарные извещатели устанавливаются в каждой жилой комнате, кроме ванной и кухни (это связано с возможной сработкой из-за водяного пара и дыма при приготовлении пищи).

- Для оборудования квартиры автономными дымовыми датчиками не обязательно вызывать специалиста. Установка извещателя проста и занимает всего несколько минут. В комплекте к АПИ идут все нужные запчасти для крепления и подробная инструкция. Дополнительно вам понадобится отвертка, шуруповерт или дрель (в зависимости от материала, к которому будет крепится извещатель).

- Лучшее расположение для АПИ – на потолке в середине комнаты. Если это невозможно – на потолке у стены (но не ближе 10 см к ней) или на стене (на расстоянии от 10 до 30 см от потолка).

- УХОД

- 1. Один раз в месяц проверяйте работоспособность. Когда батарея разрядится, извещатель издаст однократный кратковременный сигнал. Но его можно пропустить. Поэтому периодически нажимайте на кнопку тестирования. Если есть звуковой сигнал – заряда пока хватает.

- 2. Элемент питания меняйте ежегодно. Выбирайте батарейки только проверенных производителей.

- 3. Не реже одного раза открывайте корпус и продувайте светочувствительные элементы с помощью пылесоса или фена. Если конструкция устройства не открывается, продуйте извещатель через отверстия.

- 4. Раз в 10 лет меняйте извещатель на новый.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АПИ СРАБОТАЛ?

Очень часто сработавшее без причины устройство становится не только причиной беспокойства хозяев, но и причиной бессонной ночи, так как звуковой сигнал издаваемый им достаточно громкий.

Перед тем, как проводить действия по отключению прибора обязательно удостоверьтесь, что причина сработки ложная (датчик пищит) и в квартире нет визуального задымления и запаха дыма.

- Снимите устройство с потолка;

2. Откройте заднюю крышку (возможно понадобится крестовая отвертка);

3. Извлеките элемент питания.

4. Установите его заново.

Напоминаем Вам, что извещатели, установленные в Вашей квартире – это залог Вашей безопасности!